- Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
 Főigazgatóság

Kültéri sütés főzés veszélyei

A nyárias, meleg idő megjelenésével egyre többen mennek ki a szabadba, így egyre gyakoribbá válik a kültéri sütés és főzés is. Azonban ennek megvannak a veszélyei is, melyekről nem szabad elfelejtkezni, fontos néhány szabályt betartani.

A nyári időjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni. Egy hirtelen érkező szél útnak indíthat egy kis parazsat vagy az asztalon lévő éghető anyagokat a láng közelébe sodorhatja. Mindig tartson elérhető távolságban a tűz eloltásához szükséges megfelelő mennyiségű oltóanyagot. Ha végzett a kinti tevékenységgel, alaposan oltsa el a tüzet, és még utána is fokozott figyelemmel legyen rá. Az apró fáklyák és a rovarok elűzéséért szolgáló füstölőket szintén tilos őrizetlenül hagyni, még ha távol is vannak minden éghető anyagtól.

A bográcsozás gyakori velejárója a gázpalack használata. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a gázüzemű berendezésekben csak pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni. Ezek csak gázszerelvényt árusító szakboltokban vásárolhatók meg, de a legbiztonságosabb, ha probléma esetén szakemberre bízzuk a javítást, beszerelést. Fontos ellenőriznie, hogy a csatlakozásnál ne szivárogjon a gáz, a csere közben a dohányzás, nyílt láng használata, valamint nyílt lángú készülék üzemeltetése tilos. A palackból a gázkivétel csak és kizárólag a gyártó által előírt nyomás csökkentő egységen keresztül történjen. Használat után mindig zárja el a palackot. Csere után, vagy ha gázszivárgás gyanúja merül fel, magunk is elvégezhetjük a tömörségvizsgálatot a tömlő és a palack csatlakozási pontjánál. Ezt a vizsgálatot szappanos oldattal végezzük. Ha szivárog a gáz, akkor a csatlakozási helyet bekenve a szivárgás helyén buborékok keletkeznek. Sajnos volt már arra példa, hogy a gázszivárgás helyét valaki nyílt láng segítségével akarta megkeresni. A ház robbanását követően a személy életét vesztette. Amennyiben befejeztük a propánbutángáz-üzemű berendezés használatát, zárjuk el a palack szelepét. Ha hosszabb ideig nem is kívánjuk használni, szereljük le a nyomáscsökkentőt, és a szelepnyílásra helyezzük fel a biztonsági kupakot.

Gázpalackot csak hivatalos helyről szabad beszerezni. Olyan palackot vásároljon, melynek szelepe ép és záró fóliával is el van látva. A hatóságok több helyen is találtak már hamis védőfóliával, az eredetitől eltérő színnel, zsugorítással, ismétlődő sorszámmal ellátott palackokat. Az illegálisan töltött gázpalackok veszélyt jelenthetnek a felhasználókra és környezetükre is.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy gyakorlat keretén belül bemutatta a szabálytalan módon töltött palackok veszélyeit. A gyakorlat során tűztálcába különböző mértékig megtöltött PB palackokat helyeztek. A kísérlet során a tűzben álló palackhoz csatlakoztatott nyomásmérő egyre magasabb értékeket mutatott, miközben a palackra irányított hőkamera is egyre nagyobb forróságot jelzett, végül a palack hatalmas robajjal szakadt fel, vagy hasadt több darabra. A vizsgálatok megállapították: azon palackok, amelyek a megengedettnél több PB gázt tartalmaznak, a környezetükben nagyobb rombolást képesek produkálni. Az erről készült videó felvételt a cikk alján megtekinthetik.
A videóból jól látszik, hogy mekkora veszélyt jelentenek a szabálytalan módon megtöltött, nem megfelelő mennyiségű gázt tartalmazó palackok. Az ilyen szabálytalanságok az elmúlt években személyi sérüléseket, emberek halálát okozták, illetve családok életét tették tönkre. Így tehát ezt elkerülvén csak hivatalos helyről, záró fóliával ellátott gázpalackot vásároljon!

A témához kapcsolódó kisfilmet itt nézhetik meg:

https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/238275/otthoni-grillezes-bogracsozas